Spectacle Bob Goguen ‘’Friends In All Places’’ Devis technique

Lead Vocal et Guitare : Bob Goguen Drums : Jean-François Noiseux Basse : Jean Déry

Guitare ( Direction musicale ) : Richard Grenier Claviers : Pierre-André Ducharme

Violon : Stéphanie Labbé

L’artiste fournit :

1 Console Behringer Wing pour Moniteurs 6 Kits In Ear Stereo

1 Wireless Shure pour guitare acoustique de Bob 1 Wireless Shure et micro casque pour Bob

1 Split Analogue 32 entrées

Le diffuseur fournit :

1 Système de son 3 voies adéquat pour l’espace

1 Console digitale d’un minimum de 32 entrées ou plus pour la façade

2 Moniteurs sur 1 mix pour le chanteur ( en support à ses In Ear ) Certains trépieds et micros, voir liste.

1 Lot de câblage

1 système d’éclairage adéquat et éclairagiste

1 Technicien pour aider au montage et branchement du band

L’artiste gère lui même ses retours moniteurs, excepté pour le mix moniteur du chanteur qui sera géré de la position FOH

L’artiste voyage généralement avec son technicien mais pas exclusivement. Le tout sera donc à confirmer avec votre technicien L’ordre de patch est non négociable, les changements seront permis directement à votre patch / console

Responsable technique : Pierre-André Ducharme : 450-522-3565

paducharme@gmail.com

Patch List * = fournis Split to FOH

- Kick In	SE BL8 *

- Kick Out	SE V-Kick *

- Snare	SE V7X *

- Hi-Hat	SE 7 *

- Tom	SE V Beat *

- Floor	SE V Beat *

- OH-L	SE 8 *

- OH-R	SE 8 *

- SPD-SX L	XLR

- SPD-SX R	XLR

- Bass	XLR out

- E Guit	Sennheiser 906 *

- Aks Guit LD	XLR out

- Aks Bob	Wireless *

- Keys L	XLR out

- Keys R	XLR out

- Seq / FX L	XLR out

- Seq / FX R	XLR out

- Violon L	DI

- Violon R	DI

- Vocal Bob	Wireless *

- Vocal P-A	SE V7 *

- Vocal Jean	Shure Beta 58 *

- Vocal Steph	SM58

- Vocal Backup	SM58

To monitor console only

- Click

- Crowd L	Condensateur

- Crowd R	Condensateur

- Talkback drums	XLR

- Talkback bass	XLR

- Talkback guit	XLR

- Talkback keys	XLR

- Talkback Violon	XLR

Retours FOH

- Wedge Bob Goguen

- Talkback FOH to MONITORS

Plantation

1 Riser 8x8 avec pattes de 6’’ pour le claviériste 1 Riser 8x8 avec pattes de 12’’ pour le batteur

1 Riser 4x8 avec pattes de 6’’ pour le bassiste

1 Circuit électrique par station ( tels que dessinés )

Hospitalité

Le diffuseur s’engage à fournir à l’artiste et à son personnel une loge capable d’accueillir 7 personnes ou un local propre et sécuritaire pour leur usage personnel et pour y remiser leurs effets personnels durant la période de l’engagement avec une salle de bain privée.

L’artiste et son équipe ont besoin de 6 places de stationnement près de la scène

Nourriture

12 bouteilles d’eau à l’arrivée de l’artiste 24 bières

6 bouteilles d’eau supplémentaires, prévues pour la scène 15 minutes avant le spectacle

Si possible nous apprécions :

Eau pétillante

Crudités et sandwiches, fromages etc.

Hébergement : Lorsqu’applicable et demandé au contrat, le Diffuseur s’engage à fournir 6 chambres simples